1

产品规格书

客    户：

型    号：          TG864-8

类    别：          机柜电控电子锁

客户资料：

客户批准签名：

| 批准 | 审核 | 设计 | 发行日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 版本 |
|  |  |  | A |

沈阳泰尔格信息技术有限公司

电话：+86-024-83783207  传真：+86-024-23902667

地址：辽宁省沈阳市浑南开发区出口加工区22H

目   录

一、 外观图---------------------------------------------------------- 3

二、 一般规格--------------------------------------------------------3

三、 主要材料/零件规格-------------------------------------------4

四、 环境条件--------------------------------------------------------4

五、 操作说明--------------------------------------------------------4

六、 安装示意图-----------------------------------------------------6

七、 图面尺寸--------------------------------------------------------6

八、 接线示意图-----------------------------------------------------7

九、 注意事项--------------------------------------------------------8

2

一、外观图

TG864-8 机柜电控电子锁

二、 一般规格

| 序号 | 项目(Item) | 规格/条件（Specification/Condition） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | TG864-8 |  |
| 2 | 额定电压 | ### DC 12V |  |
| 3 | 操作电压 | DC12V±20% |  |
| 4 | 钢栓承受扭力 | 30 N.m |  |
| 5 | 消耗功率 | ≤3.6W | - At 25℃,65% RH - Rated Voltage |
| 6 | 额定电流 | ≤0.25A |  |
| 7 | IP防护 | IP65 |  |
| 8 | 重量 | 0.81kg |  |

三、 主要材料/零件规格

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基座 | 锌合金 |
| 2 | 手柄 | ### 锌合金 |
| 3 | 蛇形锁芯 | Hpd59-1 |
| 4 | 钢栓 | SUS304 |
| 5 | 电子盒 | ABS |
| 6 | 信号输入器 | 聚砜 |
| 7 | 压板 | PA6+30%GF |

四、 环境条件

| 序号 | 项目 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境 | 温度/Temperature：-40 ~ 65℃ 湿度/Humidity： 5 ~ 90% |
| 2 | 存储环境 | 温度/Temperature：-40 ~ +80℃ ### 湿度/Humidity： 0 ~ 95% |
| 3 | 海拔高度 | 海拔/ Elevation: -60m~4000m |
| 4 | 电子部件质保期 | 2years @ 25℃/ 85% Relative humidity（RH） |
| 5 | 机构部件质保期 | 2 years @ 25℃/ 85% Relative humidity（RH） |
| 6 | 包装耐振动试验 | 包装后，XYZ 三方向施 1.1G 加速度,振 30 分钟后无异状 |

五、 操作说明

1、开启

控制器对电子锁控制线接通后，按一下控制器上的开关按钮，则此锁打开，按一下手柄，手柄自动弹起，手柄自动弹起，旋转手柄，带动钢栓、连杆等锁闭机构运动完成开启动作；

2、远程开启：电子锁后台远程通过 RS485 或干接点信号直接对电子锁下达远程开启命令，此时绿灯闪烁后，按动手柄下方，手柄自动弹起，旋转手柄，带动钢栓、连杆等锁闭机构运动完成开启动作。

3、机械开启：先用工具钥匙打开防尘盖，再插入机械钥匙，顺时针旋转打开手柄。

六、安装示意图

连接线插槽

线夹

七、图面尺寸

八、接线示意图

引出线插入位置（注意方向）

引出线线束定义：

| 引脚序号 | 线颜色 | 规范定义信号 | 线规 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 白 WHITE | 485+ | UL2464/26AWG/L2000 |
| ② | 黄 YELLOW | 485- |  |
| ③ | 红 RED | 12V+ |  |
| ④ | / | 空 |  |
| ⑤ | / | 空 |  |
| ⑥ | / | 空 |  |
| ⑦ | / | 空 |  |
| ⑧ | 黑 BLACK | -GND |  |

九、注意事项

- 使用时请勿超出本规格所规定之极限，否则我们不保证此产品。

- 倘若要变更此份文件的任何规格，请务必事先提出要求。

- 请勿将电源线缠绕着锁或用力拉扯电源线，如此电源线将会被损坏造成功能失效。

- 如有任何资料及文件与此份不同，将以此份资料为主要参考。

- 请勿在可燃性气体与任何有害环境中使用。

- 当搬运或安装作业中，电子锁如掉落地面，将会造成锁损坏。

- 锁外壳之螺丝扭力矩不得超过 3N.m。手柄扭力不超过 30N.M。

- 门锁在门上安装过程中，不得敲击门锁，以免损坏门锁零件，安装人员需带手套。

- 安装时门板需保持水平，柜门固定孔须与锁体外形相对。

- 不可用重力敲打锁体，不可用化学物质擦拭锁体表面以防电镀层腐蚀。

- 安装后锁体保持平面度和垂直度，门锁和门板安装接口处无须涂防水胶边缘就能达到 IP65 的防水等级。